- OBJETIVO

Garantir que a coluna A esteja limpa.

- ABRANGÊNCIA

Esta instrução de trabalho aplica-se a Destilaria da unidade industrial da Usina Vertente.

- CONCEITOS

  - SIGLAS E ABREVIATURA

BPF – Boas Práticas de Fabricação

EPI – Equipamento de Proteção Individual

FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

FO – Formulário

GAIA – Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais

IT – Instrução de Trabalho

VE – Vertente

NR – Norma Regulamentadora

PT – Permissão de Trabalho

SSMAQ – Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade

8S – Programa de Limpeza e Organização

PCA – Programa de Conservação Auditiva

GA – Gaia

N/A – Não Aplicável

ETA – Estação Tratamento de Água

DDS – Diálogo Diário de Segurança

  - DEFINIÇÕES

N/A.

- DOCUMENTOS ASSOCIADOS

IT.13.VE.008 - Permissão de Trabalho PT

IT 13.VE.009 - Análise de Perigos e Riscos

IT.32.VE.033 - Operação Preparo de Soda Líquida Aparelho de Destilação 1

FO.18.VE.025 – Ficha de Comprovação de Ginástica Laboral e DDS

FO.32.VE.005 - Limpeza de Equipamento da Fermentação

FO.32.VE.007 - Consumo de Produtos Químicos

FISPQ do Ácido Sulfúrico

GA.02.010 - Planilha GAIA- Indústria - Processos Industriais

GA.02.004 - Planilha GAIA- Indústria - Áreas Comuns

- RESPONSABILIDADES

  - OPERADOR DA FERMENTAÇÃO – COI

Cumprir os requisitos deste procedimento e, quando possível, sugerir melhorias para revisões desta instrução de trabalho, manter atualizado e informar ao gestor sobre qualquer anormalidade que ocorrer.

Realizar a verificação das manobras executadas pelo operador do COI quando solicitado e realizar manobras em válvulas manuais.

  - OPERADOR DA DESTILARIA – CAMPO

Realizar a verificação das manobras executadas pelo operador do COI quando solicitado e realizar manobras em válvulas manuais.

  - OPERADOR DA ETA

Ligar a bomba das torres da Destilaria

  - GESTOR DA DESTILAR

Informar sobre a fervura de soda

- CRITÉRIOS

As operações deverão ter início, após a verificação dos requisitos de higiene, normas de segurança e adequação dos equipamentos.

Os parâmetros operacionais devem ser monitorados/controlados de acordo com as respectivas faixas de trabalho.

Todas as correções que podem ser resolvidas a nível operacional são registradas nos próprios registros operacionais.

Atendimento as normas de uso de EPI’s (capacetes, óculos, protetor auricular, uniforme e botas de segurança).

Utilização de insumos adquiridos de fornecedores qualificados e validados quanto as suas características físico-químicas.

Armazenagem e manuseio adequado dos insumos, de maneira a garantir a qualidade do produto.

Somente as variáveis de processo consideradas como de controle, são aplicáveis as ações corretivas, as quais estão explicitadas nos registros operacionais.

- PROCEDIMENTOS

  - FERVURA DE SODA APARELHO 01

    - Solicitar ao operador de campo que prepare 600 kg de soda no aparelho 01 conforme IT.32.VE.033 e esperar confirmação.

    - Solicitar ao operador de campo que feche 100% a válvula manual de 2” de flegma para a coluna B1e abra100% a válvula de soda para coluna A.

    - Solicitar ao operador campo abrir 100% a válvula entrada de soda no aquecedor E.

    - Solicitar ao operador campo abrir 100% a válvula de 1 ½”” de soda para o aquecedor E

    - Solicitar ao operador de campo que feche 100” a válvula de 2 ½” de bloqueio de flegma para coluna B1

    - Solicitar ao operador de campo que feche 100% a válvula de 5” sucção da bomba B.

    - Solicitar ao operador abrir 100% as duas válvulas de 2” para puxar a soda dos tanques.

    - Solicitar ao operador de campo para fechar a válvula de 8” de saída de vinho dos Ks para coluna A.

    - Solicitar ao operador de campo para abrir 100% as duas válvulas de 2 ½” de saída de soda dos Ks para coluna A.

    - Solicitar ao operador de campo para fechar 100% as duas válvulas de 12” de entrada saída de vinhaça dos Ks.

    - Solicitar o operador do campo para fecha a válvula manual de entrada de vinho.

- Solicitar ao operador de campo para fecha a válvula dos suspiros dos Ks.

- Solicitar operador do coi para abrir 100% a válvula de controle de nível da coluna B .

- Ligar a bomba A de flegma para enviar para a coluna A

- Assim que estiver vazio os tanques de soda, parar a bomba e solicitara ao operador de campo que feche as válvulas do fundo dos tanques.

- Solicitar ao operador de campo para abrir 100% a válvula de 2” de sucção de soda para coluna A para iniciar a recirculação de soda da coluna A.

- Ligar a bomba A de flegma para recircular a soda

- Assim que o nível da coluna A estabilizar começar a aquecer a coluna conforme procedimento IT.32.VE013.01.

- Solicitar ao operador do campo para abrir a válvula manual de vapor da coluna A.

- Ajustar a temperatura da bandeja A20 do topo da coluna A entre 80° a 85° para iniciar a fervura.

- Assim que terminar a fervura de coluna A iniciar a fervura de soda do lado externo dos Ks

- Fechar 100% a válvula de vapor da coluna

- Parar bomba A de flegma para a recirculação de soda

- Solicitar ao operador de campo de que feche 100% as válvulas de 1 ½” de soda para aquecedor e, sucção de soda da coluna A e entrada de soda bomba de flegma.

- Solicitar ao operador de campo que que abra 100” a válvula de 10” de entrada de vinhaça dos Ks.

- Solicitar ao operador de campo que abra 100% as duas válvulas de 1 ½” e 2” que envia soda para os ks

- Solicitar ao operador de campo que abra 100% as duas válvulas de 2” de saída e sução para bomba de soda

- Ligar a bomba de flegma para iniciar a recirculação de soda no lado externo dos dos aquecedores Ks.

- Assim que terminar a recirculação de soda no lado externo dos Ks alinhar todas as manobras conforme IT.32.VE.013.01

- Com as manobras alinhadas abrir 100% a válvula automática de controle de nível coluna A e descartar a soda da coluna A

  - AÇÕES EM CASO DE ANOMALIA

1 - A bomba de flegma que sempre será usada para este procedimento será a bomba A.

2 - Neste procedimento de partida não será necessário ligar bombas de extração óleo fusel, bomba de flegma coluna B, bomba dosadora de soda liquida e não precisa abrir vapor na coluna B1.

3 - O tempo de fervura será estipulado pelo Gestor, Líder ou em sua ausência o Coordenador de turno.

4 - Recircular soda por 30 minutos.

  - TABELA DE PERIGOS E RISCOS

| Item do documento / Tarefa | Símbolo | Perigos | Riscos | Medida de controle |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Controles de Hierarquia | Equipamento de proteção individual (EPI) |
| - a) Solicitar ao operador de campo que prepare 600 kg de soda no aparelho 01 conforme IT.32.VE.033 Esperar confirmação. |  | Produto químico | Contato com o produto; Inalação; Derramamento do produto; Contaminação de solo; | -Treinamento NR 26; -FISPQ no local; -Descontaminante no local (Diphoterine); -Treinamento NR 20 -Equipamentos Intrínsecos (ex Rádios) Inspeção de equipamentos e ferramentas manuais. | Usar respirador/mascará; luva segurança, ou luva Látex; - Capacete de segurança com jugular - Óculos de segurança com vedação - Calçado de segurança ante estático - Protetor auricular |
| 7.1b) Solicitar ao operador de campo que feche 100% a válvula manual de 2” de flegma para a coluna B1e abra100% a válvula de soda para coluna A. 7.1c) Solicitar ao operador campo abrir 100% a válvula entrada de soda no aquecedor E. 7.1d) Solicitar ao operador campo abrir 100% a válvula de 1 ½”” de soda para o aquecedor E 7.1e) Solicitar ao operador de campo que feche 100” a válvula de 2 ½” de bloqueio de flegma para coluna B1 7.1f) Solicitar ao operador de campo que feche 100% a válvula de 5” sucção da bomba B. 7.1g) Solicitar ao operador abrir 100% as duas válvulas de 2” para puxar a soda dos tanques 7.1h) Solicitar ao operador de campo para fechar a válvula de 8” de saída de vinho dos Ks para coluna A. 7.1i) Solicitar ao operador de campo para abrir 100% as duas válvulas de 2 ½” de saída de soda dos Ks para coluna A. 7.1j) Solicitar ao operador de campo para fechar 100% as duas válvulas de 12” de entrada saída de vinhaça dos Ks. 7.1k) Solicitar o operador do campo para fecha a válvula manual de entrada de vinho 7.1l) Solicitar ao operador de campo para fecha a válvula dos suspiros dos Ks. 7.1m) Solicitar operador do coi para abrir 100% a válvula de controle de nível da coluna B. 7.1n) Ligar a bomba A de flegma para enviar para a coluna A |  | Ergonomia | Postura inadequada ao realizar operações COI | - Treinamento NR-17 - Ginastica laboral - Laudo ergonômico - Cadeiras com regulagem - Apoio de teclado e mouse - Descanso de pés -Exames periódicos e admissionais | - Capacete de segurança com jugular - Óculos de segurança - Calçado de segurança ante estático - Protetor auricular - Luva de segurança - Cinto ergonômico |
|  |  |  | Subir e descer escada repetidamente |  |  |
|  |  |  | Abertura manual de Válvulas |  |  |
|  |  | Ruído | Exposição ao ruído do processo | - Treinamentos de PCA - Exame Admissional e Periódico |  |
|  |  | Integridade estrutural | Estrutura piso da fermentação | - Inspeção visual das estruturas |  |
|  |  | Ferramentas Manuais | Batida contra; Prensagem de membros; | - Inspeção de ferramentas conforme | - Luva de vaqueta mista ou elastano - Capacete de segurança com jugular - Óculos de segurança com vedação - Calçado de segurança - Protetor auricular |
| 7.1o) Assim que estiver vazio os tanques de soda, parar a bomba e solicitara ao operador de campo que feche as válvulas do fundo dos tanques. |  | Produto químico | Contato com o produto; Inalação; Derramamento do produto; Contaminação de solo; | -Treinamento NR 26; -FISPQ no local; -Descontaminante no local (Diphoterine); -Treinamento NR 20 -Equipamentos Intrínsecos (ex Rádios) Inspeção de equipamentos e ferramentas manuais. | Usar respirador/mascará; luva segurança, ou luva Látex; - Capacete de segurança com jugular - Óculos de segurança com vedação - Calçado de segurança ante estático - Protetor auricular |
| 7.1p) Solicitar ao operador de campo para abrir 100% a válvula de 2” de sucção de soda para coluna A para iniciar a recirculação de soda da coluna A. 7.1q) Ligar a bomba A de flegma para recircular a soda 7.1 s) Solicitar ao operador do campo para abrir a válvula manual de vapor da coluna A 7.1t) Ajustar a temperatura da bandeja A20 do topo da coluna A entre 80° a 85° para iniciar a fervura. |  | Ergonomia | Postura inadequada ao realizar operações COI | - Treinamento NR-17 - Ginastica laboral - Laudo ergonômico - Cadeiras com regulagem - Apoio de teclado e mouse - Descanso de pés -Exames periódicos e admissionais | - Cinto ergonômico - Luva de vaqueta mista ou elastano - Capacete de segurança com jugular - Óculos de segurança com vedação - Calçado de segurança - Protetor auricular |
|  |  |  | Subir e descer escada repetidamente |  |  |
|  |  |  | Abertura manual de Válvulas |  |  |
|  |  | Ruído | Exposição ao ruído do processo | - Treinamentos de PCA - Exame Admissional e Periódico |  |
|  |  | Ferramentas Manuais | Batida contra; Prensagem de membros; | - Inspeção de ferramentas conforme FO.08.VE.005 |  |
| 7.1u) Assim que terminar a fervura de coluna A iniciar a fervura de soda do lado externo dos Ks |  | Ergonomia | Postura inadequada ao realizar operações COI | - Treinamento NR-17 - Ginastica laboral - Laudo ergonômico - Cadeiras com regulagem - Apoio de teclado e mouse - Descanso de pés -Exames periódicos e admissionais | - Cinto ergonômico - Luva de vaqueta mista ou elastano - Capacete de segurança com jugular - Óculos de segurança com vedação - Calçado de segurança - Protetor auricular |
|  |  |  | Subir e descer escada repetidamente |  |  |
|  |  |  | Abertura manual de Válvulas |  |  |
| 7.1w) Parar bomba A de flegma para a recirculação de soda 7.1x) Solicitar ao operador de campo de que feche 100% as válvulas de 1 ½” de soda para aquecedor e, sucção de soda da coluna A e entrada de soda bomba de flegma. 7.1y) Solicitar ao operador de campo que que abra 100” a válvula de 10” de entrada de vinhaça dos Ks. 7.1z) Solicitar ao operador de campo que abra 100% as duas válvulas de 1 ½” e 2” que envia soda para os ks 7.1aa) Solicitar ao operador de campo que abra 100% as duas válvulas de 2” de saída e sução para bomba de soda 7.1bb) Ligar a bomba de flegma para iniciar a recirculação de soda no lado externo dos dos aquecedores Ks. 7.1cc) Assim que terminar a recirculação de soda no lado externo dos Ks alinhar todas as manobras conforme IT.32.VE.013.01 7.1dd) Com as manobras alinhadas abrir 100% a válvula automática de controle de nível coluna A e descartar a soda da coluna A |  | Ruído | Perda auditiva devido ao ruído do processo | - Treinamentos de PCA - Exame Admissional e Periódico | - Cinto ergonômico - Luva de vaqueta mista ou elastano - Capacete de segurança com jugular - Óculos de segurança com vedação - Calçado de segurança - Protetor auricular |
|  |  | Ergonomia | Postura inadequada ao realizar operações COI | - Treinamento NR-17 - Ginastica laboral - Laudo ergonômico - Cadeiras com regulagem - Apoio de teclado e mouse - Descanso de pés -Exames periódicos e admissionais |  |
|  |  |  | Subir e descer escada repetidamente |  |  |
|  |  |  | Abertura manual de Válvulas |  |  |
|  |  | Ferramentas Manuais | Batida contra; Prensagem de membros; | - Inspeção de ferramentas conforme FO.08.VE.005 | - Cinto ergonômico - Luva de vaqueta mista ou elastano - Capacete de segurança com jugular - Óculos de segurança com vedação - Calçado de segurança - Protetor auricular |

- ASPECTOS SSMAQ

  - ASPECTOS DE MEIO AMBIENTE

As informações referentes aos Aspectos e Impactos Ambientais e seus controles operacionais estão disponíveis para consulta através da Planilha GAIA (Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais), e podem ser consultadas nos setores de forma eletrônica ou física.

  - .  ASPECTOS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO ALIMENTO

Durante a execução deste procedimento devem ser seguidos os requisitos do Programa 8S e BPF.

A área deve ser mantida limpa e organizada.

- REFERÊNCIAS NORMATIVAS

NR1 - Disposições Gerais

NR6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI

NR8 - Edificações

NR9 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais

NR11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos

NR15 - Atividades e Operações Insalubres.

NR17 – Ergonomia

NR18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção

NR23 - Proteção Contra Incêndios

NR26 - Sinalização de segurança

NR33 - Segurança e saúde no trabalho em espaços confinados

NR34 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, reparação e desmonte naval